| 班级 编号：LNJD-PR08-RE32 | 学号 | 姓名 |
| --- | --- | --- |

装订线内不要答题

辽宁机电职业技术学院  2017  —   2018  学年第 一 学期上岗试卷

使用班级：15431、432、433  科目：单片机及其控制技术   试卷类别：A√B□C□

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阅卷人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

请考生注意：这份试题共 三 道大题，满分为100 分。

考试时间： 90 分钟，考试形式：开卷√闭卷□

一、填空（共40分，每空2分）

    - 十进制数96转化成十六进制数为_____。

    - ________和________合称为中央处理单元CPU。

    - 8051单片机片内有4组工作寄存器，每组都有8个寄存器，分别命名为

R0～R7,可通过设置___和____的值来选择其中一组为当前工作寄存器组。

    - 8051有      个中断源。

    - 单片机内部RAM的可位寻址的地址空间是_____。

    - P3口作为外部中断0的引脚是_____。

    - 指令MOV  R0，#20H是_____寻址方式。

    - 在语句格式中，唯一不能缺省的部分是_____。

    - 定时/计数器在工作方式1的计数器位数是_____。

    - 特殊功能寄存器的地址分布在_____区域。

    - 寻址空间为外部程序存储器所用的指令是_____。

    - 89C51指令系统中，清0指令是      。

    - 89C51的立即寻址方式中，立即数前面应加      。

    - 下列完成89C51单片机内部数据传送的指令是       。

A．MOVX A，@DPTR  B．MOVC A, @A+PC  C．MOV A，#data   D．MOV dir,dir

第 1 页  共 4页

| 班级 | 学号 | 姓名 |
| --- | --- | --- |

装订线内不要答题

15、89C51的立即寻址的指令中，立即数就是      。

16、89C51寻址方式中，操作数Ri加前缀“@”号的寻址方式是      。

17、指令判断若P1口最低位为高电平就转LP，否则就执行下一句的指令语句是      。

18、下列指令中比较转移指令是指        。

A．DJNZ  Rn，rel       B．CJNE  Rn，#data，rel

C．DJNZ  dir，rel       D．JBC  bit，rel

二、对以下几个小题进行填空。（共12分，每空2分）

1、将外RAM0025H单元数据传送到内RAM 55H单元。

MOV DPTR，

MOVX A，@DPTR

MOV 55H，

2、编程实现当A的内容不等于#55H则跳转到NEXT运行，否则跳转到THERE运行。

CJNE A，#55H，

SJMP

3、使用逻辑指令实现使累加器A的A.5、A.6、A.0清零。

ANL A，#        B

4、如图，如按下P1.2对应的按钮，

那么执行如下指令后，A的内容为      H。

MOV P1，#0FFH

MOV A，P1

第2页 共4页

| 班级 | 学号 | 姓名 |
| --- | --- | --- |

装订线内不要答题

## 简答及编程题（48分）

- 何为单片机的最小系统。（8分）

- MCS51单片机片内RAM的组成是如何划分的，各有什么功能。（8分）

3、DPTR是什么存储器，作用是什么，是由哪几部分组成的？（8分）

4、MC3-51单片机P3口的第二功能是什么？（8分）

第3页 共 4页

| 班级 | 学号 | 姓名 |
| --- | --- | --- |

装订线内不要答题

5、编写子程序START，实现将片内RAM 60H单元开始的20个的数据传送到片外RAM2000H开始的单元中去。（8分）

6、编制一个闪烁灯的程序，P2口接有8个发光二极管，高电平有效，要求每次其中某个灯闪烁点亮3后，转到下一个灯闪烁3次，循环不止。

第4页 共 4 页